| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА |  |  |

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практической работе №7

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

| Выполнил: Студенты группы ИВБО-01-22 |  |
| --- | --- |
| Проверил: | Синицын Иван Васильевич. |

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 – ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ	3

1.1 Задание на практическую работу	3

1.2 Код программы	3

1.3 Описание работы программы	5

ВЫВОД	9

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 – ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

1.1 Задание на практическую работу

- С компьютера в аудитории или личного устройства подпишитесь на несколько MQTT-топиков стенда согласно вариантам (2 вариант):

  - Датчик движения устройства WB-MSW v.3 (5);

  - Датчик освещенности устройства WB-MS v.2 (12);

  - Датчик шума устройства WB-MSW v.3 (5);

  - Датчик температуры WB-MS v.2 (12).

- На любом языке программирования реализуйте программу (скрипт), которая бы каждые 5 секунд упаковывала последние полученные данные в файлы формата JSON и XML. В одной записи должно быть 6 полей: 4 показаний датчиков, время формирования файла, номер чемодана (последние две цифры IP-адреса).

- На любом языке программирования реализуйте программу-парсер, которая бы выводила в консоль данные, полученные из сгенерированных в п.2 файлов.

1.2 Код программы

Для реализации данной практической работы был использован язык Python. Код программы представлен в Листинге 1.1.

Листинг 1.1 – Программа для подписи на стенды по MQTT

import xml.etree.ElementTree as ETimport paho.mqtt.client as mqtt import jsonfrom datetime import datetime, time from threading import Timer HOST = "192.168.2.24" # IP адрес вашего брокера MQTTPORT = 1883 # Порт для подключения к брокеру MQTT KEEPALIVE = 60 # Интервал keepaliveSUB_TOPICS = { '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Max Motion': 'MaxMotion', '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Current Motion': 'CurrentMotion',

Продолжение Листинга 1.1

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level': 'SoundLevel', '/devices/wb-ms_11/controls/Illuminance': 'Illuminance', '/devices/wb-ms_11/controls/Temperature': 'Temperature'} JSON_LIST = [] JSON_DICT = {value: 0 for value in SUB_TOPICS.values()}JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) def on_connect(client, userdata, flags, rc): """Обработчик события подключения к брокеру MQTT.""" print("Connected with result code " + str(rc)) for topic in SUB_TOPICS.keys(): client.subscribe(topic) def on_message(client, userdata, msg): """Обработчик получения сообщений из топиков MQTT.""" payload = msg.payload.decode() topic = msg.topic if topic in SUB_TOPICS: param_name = SUB_TOPICS[topic] JSON_DICT[param_name] = payload JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) JSON_LIST.append(JSON_DICT.copy()) print(topic + " " + payload) # Запись данных в файл JSON (буферизация) with open('data.json', 'w') as file: json_string = json.dumps(JSON_LIST, indent=4) file.write(json_string) def save_to_xml(): """Сохранение данных в XML-файл.""" root = ET.Element('records') for record in JSON_LIST: record_elem = ET.SubElement(root, 'record') for key, value in record.items(): child = ET.SubElement(record_elem, key) child.text = str(value) tree = ET.ElementTree(root) tree.write('data2.xml', encoding='utf-8', xml_declaration=True) def periodic_xml_save(interval=60): """Периодическая функция для сохранения данных в XML.""" save_to_xml() Timer(interval, periodic_xml_save, [interval]).start() def parse_json(file_path): """Парсинг JSON-файла и вывод данных в консоль.""" with open(file_path, 'r') as json_file: data = json.load(json_file) print(data) def parse_xml(file_path): """Парсинг XML-файла и вывод данных в консоль.""" tree = ET.parse(file_path) root = tree.getroot() for record in root.findall('record'): data = {child.tag: child.text for child in record} print(data) def main(): """Главная функция для подключения к брокеру и запуска обработчиков.""" client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE) client.loop_start() # Запускаем периодическое сохранение в XML с интервалом 60 секунд periodic_xml_save(60) try: while True: pass # Основной цикл, можно добавить другие задачи except KeyboardInterrupt: print("Завершение работы...") finally: client.loop_stop() client.disconnect() if __name__ == "__main__": main()

1.3 Описание работы программы

Будут использованы импортированные библиотеки:

  - xml.etree.ElementTree - библиотека для работы с XML;

  - import paho.mqtt.client – библиотека для работы с MQTT;

  - import json – библиотека для работы с JSON;

  - from datetime import datetime, time – для обработки текущего времени.

В качестве параметров для подключения к MQTT-брокеру используются:

  - HOST - IP чемодана = 192.168.2.27 в нашем случае;

  - PORT - Стандартный порт для подключения Mosquitto = 1883;

  - KEEPALIVE - Время ожидания доставки сообщения, если при отправке оно будет превышено, брокер будет считаться недоступным = 60.

В качестве словаря с топиками использована SUB_TOPICS, в котором приведены наименования девайсов и контроллеров, с которых будут собираться данные и в дальнейшем заноситься в .json и .xml файлы.

Рисунок 1.1 – Устройства с которых будут собираться данные и занесенные в словарь с топиками

JSON_LIST = [] – список для хранения данных в формате «.json».

JSON_DICT = {} – словарь для хранения значений параметров.

def on_connect(client, userdata, flags, rc) - метод при подключении к MQTT брокеру подписывается на все субтопики.

Рисунок 1.2 – Метод on_connect

ВЫВОД

Данная практическая работа позволила изучить основные принципы работы с протоколом MQTT, реализовать программы для сбора данных с датчиков, упаковки данных в различные форматы и последующего анализа.